高阳县应急避难场所建设规划（2023-2035年）项目简介

为加强高阳县综合防灾减灾救灾能力，提升城市突发事件应对水平，确保在发生重大自然灾害或重特大突发公共事件时，快速有序、科学合理地为居民提供应急疏散、安全避难和基本生活保障的场所，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展，结合高阳县实际情况，编制本规划。

一、规划范围

本规划范围为高阳县全域，重点范围为高阳中心城区。

二、规划期限

本次规划期限确定为：

近期：2023—2025年；远期：2026—2035年。

三、规划目标

通过科学合理规划设计和建设管理，建立健全适应高阳县突发事件特征的安全、高效、综合的应急避难场所体系。全县应急避难场所规模显著增长，应急庇护能力明显提升。遭受重大灾害时，保证城市的正常运转功能。

近期目标：至2025年，初步建立应急避难场所规划、设计、建设、运维、法规和预案体系；完成1个固定避难场所、10个紧急避难场所、10个室内避难场所试点建设。

远期目标：至2035年，建成科学完备的应急避难场所综合体系，加强规划和已建应急避难场所的科学评估及动态维护，按照常住人口规模和规划建成全部应急避难场所。

四、中心城区应急避难场所布局规划

（1）避难人口预测

经综合分析预测中心城区：紧急避难人口24万人；短期固定避难人口8.4万人；中期固定避难人口6万人；长期固定避难人口3.6万人。

（2）应急避难场所布局规划

中心避难场所：规划设置中心避难场所1处，位于城区北部，北二环两侧。对现状颛顼公园改造提升，并结合规划的高阳县体育中心，共同打造中心避难场所。

固定避难场所：规划设置固定避难场所8处，长期固定避难场所全部兼容中期固定避难场所，中、长期固定避难场所全部兼容短期固定避难场所。详情见下表：固定避难场所规划信息表。

固定避难场所规划信息表

| 类别 | 场所 编号 | 面积 （公顷） | 有效面积 （公顷） | 可容纳长期 避难人口 （万人） | 可容纳中期 避难人口 （万人） | 可容纳短期 避难人口 （万人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长期应急避难场所 | GY-ZCQ-01 | 27.91 | 6.55 | 1.45 | 2.18 | 3.27 | 宏利佳学校 |
|  | GY-ZCQ-02 | 10.17 | 2.74 | 0.61 | 0.91 | 1.37 | 南沙小学 南沙公园 高阳中学 |
|  | GY-ZCQ-03 | 18.88 | 6.33 | 1.41 | 2.11 | 3.17 | 人民公园 三利中学 金鑫小学 |
|  | GY-ZCQ-04 | 9.86 | 2.78 | 0.61 | 0.92 | 1.39 | 延庆公园 东街九年一贯制学校 |
| 短期 应急避难场所 | GY-DQ-01 | 8.91 | 3.56 | - | - | 1.78 | 规划公园 |
|  | GY-DQ-02 | 2.93 | 1.17 | - | - | 0.58 | 宏润公园 |
|  | GY-DQ-03 | 9.78 | 3.91 | - | - | 1.95 | 规划公园 |
|  | GY-DQ-04 | 6.89 | 2.76 |  |  | 1.38 | 规划公园 |
| 合计 |  | 95.33 | 29.8 | 4.08 | 6.12 | 14.89 | - |

紧急避难场所：紧急避难场所达到人均1.0平方米的建设标准（用地紧张地区不应低于人均0.5平方米）。规划设置紧急避难场所32处，可容纳紧急避难人口约72万人。

（3）应急疏散救援通道

救灾主干道：指规划红线宽度50米以上道路，在道路两侧建筑物倒塌后，保证有效宽度不小于15米，净空高度不小于4.5米。主要利用城市快速路，与对外交通的高速公路、国道、省道共同构成应急通道。

疏散主干道：指规划红线宽度40米以上的道路，在道路两侧建筑物倒塌后，保证有效宽度不小于7米，净空高度不小于4.5米。规划主城区设置疏散主干道12条，主要利用城市主干道、次干道。包括：经一路、北二环、经三路、正阳路、朝阳路、向阳路、延庆路、纬一街、宏润大街、三利大街、商贸大街、佟麟阁大街。

五、乡镇应急避难场所规划指引

规划中心镇宜设中长期固定避难场所、一般乡镇宜设中短期固定避难场所、中心村宜设短期固定避难场所、基层村宜设紧急避难场所。

六、近期建设规划

固定避难场所：近期提升现状人民公园和三利中学，打造为高阳县固定避难场所。预测可容纳长期避难人口0.95万人、中期避难人口1.43万人、短期避难人口2.14万人。

紧急避难场所：选择适宜的现状社区公园、小广场、街头绿地等场所建设紧急避难场所，总量不少于10个。

室内避难场所：选择适宜的现状学校、社区中心、地下停车场等建设室内应急避难场所，总量不少于10个。